Мемлекеттік органдар куаләндіру орталығына арналған кілтті ақпаратты тасығыш сатып алу 2025 жылға

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

| Атауы | Талаптар |
| --- | --- |
| Жалпы талаптар | Әлеуетті жеткізуші Tumar CSP 6.3 және CryptoSocket криптопровайдерімен (ҚР МО КО ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын жеткізушімен бірлесіп) негізгі ақпаратты сақтау құрылғысының жұмысын тестілеу хаттамасын ұсынуы тиіс, бұл құрылғының tumarcsp 6.3 және Cryptosocket-пен дұрыс жұмыс істеуін міндетті түрде растай отырып, шифрлау кілттерімен дұрыс жұмыс істеуін және Диффи-Хеллман келісу хаттамасын іске асыруды растайды (RFC4357). Tumar CSP 6.3 және CryptoSocket UC go жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. ҚР МО КО АЖ қауіпсіз және тұрақты жұмыс істеуі үшін. МО КО шешуші ақпарат жеткізгіштерін сатып алу негізгі (орнатылған) жабдықты, сондай-ақ орнатылған бағдарламалық қамтылымды (лицензиялық бағдарламалық қамтылымды) қосымша жинақтау, жаңғырту және қосымша жарақтау шеңберінде жүргізіледі. |

| Атауы | Техникалық ерекшеліктер |  |
| --- | --- | --- |
| МО КО үшін негізгі ақпарат тасығыштар Планшеттер үшін Type-C | Қорғалған жадының көлемі | Жадының 72 КБ кем емес |
|  | Кілтті ақпараттық тасығыш форм факторлары | Type-C-кілт |
|  | # Қолдау көрсетілетін ОЖ-лар | Windows 2000/2003/2008/2012 Server/ XP /Vista/7/8/10 және жоғары, OC Android |
|  | # Ақпараттық криптографиялық қорғау құралдарымен үйлесімділік | Tumar CSP V6.3. |
|  | # Қолдау көрсетілетін интерфейстер мен стандарттар | PKCS#11: v2.01, X.509 v3 certificate storage |
|  | # Ақпараттық іске асырылған алгоритмдер | МЕМСТ 34.310-2004, МЕМСТ 34.311-95, ҚР СТ. МЕМСТ Р 34.10-2015, ҚР СТ. МЕМСТ Р 34.11-2015. RFC 4357 сәйкес Диффи-Хеллманның келісу кілтін есептеу (ҚР МО КО және CryptoSocket АКҚҚ-мен үйлесімділікті тестілеу хаттамасында растаумен) |
|  | # Генерация | Жеке кілтті генерациялау тек кездейсоқ сандардың аппараттық датчигін қолдана отырып, негізгі ақпарат тасымалдағышында жасалуы керек. Жеке кілттерді сақтауға немесе оларды қалпына келтіруге мүмкіндік беретін технологияларды пайдалануға жол берілмейді. Кездейсоқ немесе жалған кездейсоқ сандар тізбегін және кездейсоқ сандар генераторлары үшін бастапқы векторлық мәндерді (seed) негізгі ақпарат тасығышқа жазуға тыйым салынады. |
|  | # МЕМСТ 34.310-2004 кілттерін шығару | # 15 сек. кем емес |
|  | # ЭЦҚ-ны қалыптастыру уақыты (файла өлшемі 60 Мб) | # 10 сек. кем емес |
|  | # Жұмыс режимдерінің жарық индикаторы Световой индикатор режимов работы | # On / Off / жыпылықтайды |
|  | # Процессордың тактілік жиілігі | # 6 МГц кем емес |
|  | # Reset және USB (Suspend mode) "ұйқы" режимін қолдау | # Иә |
|  | # Тұтынатын қуаты | # 250 мВт кем |
|  | # Интерфейсі / Ажыратқыш | # Type-C |
|  | # Өлшемдері | # 30 x 15 x 10 мм артық емес |
|  | # Корпусы | # Қатты пластик |
|  | # Сериялық нөмірі | Кілтті ақпаратты тасығыштың корпусында бірегей сериялық нөмірі болуы |
|  | # Салмағы | # 50 г. артық емес |
|  | # Электрондық компонеттерінің істен шыққанға дейінгі орташа жұмыс істеу уақыты | # 10 жылдан кем емес |
|  | # Деректерді жадыда сақтау мерзімі | # 10 жылдан кем емес |
|  | # Жадыны қайта жазу кезеңдерінің саны | # 500 000 реттен кем емес |
|  | # Сертификаттау | # ҚР СТ 1073-2007 бойынша 3 үшінші қауіпсіздік деңгейі талаптарына сәйкестік, ҚР СТ 1073-2007 қауіпсіздіктің 2(екінші) деңгейінің талаптарына сәйкес тіркеу куәлігін шығару мүмкіндігі жоқ. |
|  | # Кепілдік мерзімі | # 1 жыл |
|  | # МЕМСТ 34.310-2004, ҚР СТ. МЕМСТ 34.10-2015 кілттерін шығару | # Құрылғыда кілттерді генерациялау мүмкіндігі және құрылғыдан Жабық кілтті экспорттау мүмкіндігінің болмауы |
|  | # Дана | # 500 дана Type-C тасымалдаушылары 1.5 нұсқасы Windows және OC Android ОЖ планшет арқылы тіркеу куәліктерін шығаруға сұраныс жасау мүмкіндігі бар |
|  | # Жеткізу мерзімі | # 90 күнтізбелік күн |