ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по приобретению носителей ключевой информации Удостоверяющего центра государственных органов на 2025 год

| Наименование | Требование |
| --- | --- |
| Общие требования | Потенциальный поставщик, должен предоставить протокол тестирования работы устройства хранения ключевой информации с криптопровайдером Tumar CSP 6.3 и CryptoSocket (совместно с поставщиком средств криптографической защиты информации УЦ ГО), подтверждающий корректность работы устройства с TumarCSP 6.3 и CryptoSocket с обязательным подтверждением корректной работы с ключами шифрования и реализацией протокола согласования Диффи-Хеллмана (RFC4357). Tumar CSP 6.3 и CryptoSocket является неотъемлемой частью системы УЦ ГО. Для безопасной и устойчивой работы ИС УЦ ГО РК. Приобретение носителей ключевой информации УЦ ГО проводится в рамках доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения). |

| Наименование | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Носители ключевой информации для УЦ ГО USB | Объем защищенной памяти | Не менее 72 КБ памяти |
|  | # Форм факторы носителя ключевой информации | USB-ключ 3.0 |
|  | # Поддерживаемые ОС | Windows 2000/2003/2008/2012 Server/ XP /Vista/7/8/10 и выше, Linux |
|  | # Совместимость со средствами криптографической защиты информации | Tumar CSP V6.3. |
|  | # Поддерживаемые интерфейсы и стандарты | PKCS#11: v2.01, Microsoft CryptoAPI, X.509 v3 certificate storage, SSL v3 |
|  | # Аппаратно реализованные алгоритмы | ГОСТ 34.310-2004, ГОСТ 34.311-95, СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015, СТ РК ГОСТ Р 34.11-2015, Вычисление ключа согласования Диффи-Хеллмана в соответствии с RFC 4357 (с подтверждением в протоколе тестирования совместимости с СКЗИ УЦ ГО РК и CryptoSocket). |
|  | # Генерация | Генерация закрытого ключа должна производиться на носителе ключевой информации с использованием только аппаратного датчика случайных чисел. Не допускается использовать технологии позволяющие производить депонирование закрытых ключей или их восстановление. Запрещается записывать на носитель ключевой информации последовательность случайных или псевдослучайных чисел а также значения начальных векторов (seed) для генераторов случайных чисел. |
|  | # Генерация ключей ГОСТ 34.310-2004 | Не более 15 сек |
|  | # Время формирования ЭЦП (размер файла 60 Мб) | Не более 10 сек. |
|  | # Световой индикатор режимов работы | On / Off / мигает |
|  | # Тактовая частота процессора | Не менее 6 МГц |
|  | # Поддержка Reset и "спящего" режима USB (Suspend mode) | Да |
|  | # Потребляемая мощность | Меньше 250 мВт |
|  | # Интерфейс / Разъем | USB 2.0, 3.0 |
|  | # Размеры | Не более 80 x 20 x 15 мм |
|  | # Корпус | Твердый пластик |
|  | # Серийный номер | Наличие уникального серийного номера на корпусе носителя ключевой информации |
|  | # Вес | Не более 50 г |
|  | # Среднее время наработки на отказ электронных компонентов | Не менее 10 лет |
|  | # Срок хранения данных в памяти | Не менее 10 лет |
|  | # Количество циклов перезаписи памяти | Не менее 500 000 раз |
|  | # Сертификация | Соответствие требованиям 3 (третьего) уровня безопасности СТ РК 1073-2007, с отсутствием возможности выпускать регистрационное свидетельство по требованиям 2(второго) уровня безопасности СТ РК 1073-2007. |
|  | # Гарантийный срок | 1 год |
|  | # Генерация ключей ГОСТ 34.310-2004, СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015 | Возможность генерации ключей на устройстве и отсутствие возможности экспорта закрытого ключа с устройства |
|  | # Количество | 4000 шт. |
|  | # Срок поставки | 15 календарных дней с момента вступления в силу Договора о государственных закупках |